扬州扬安智能科技有限公司　发布

2025-1-4实施

2025-1-4发布

WCL-8JE防爆柴油机无轨胶轮运料车

技术说明书

Q/YAS003-2025

Q

扬州扬安智能科技有限公司技术说明书

WCL-8JE防爆柴油机无轨胶轮运料车

1 执行标准

MT/T1199-2023 煤矿用防爆柴油机无轨胶轮运输车辆通用安全技术条件

2 产品名称

产品名称为：防爆柴油机无轨胶轮运料车。

3 适用范围

该产品仅用于煤矿井下物料的辅助运输作业。

4 型号适用编制方法

防爆柴油机无轨胶轮运料车的型号表示方法如下：

W  C   L  -  8  J   E

液力传动

铰接式

额定载重8t

运料

柴油机

无轨车

5  基本参数

WCL-8JE防爆柴油机无轨胶轮运料车基本参数见表1。

表1基本参数

| 项 目 |  |  |  | 主要技术参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | WCL-8JE |  |  |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  |  | 9140±274 |  |  |  |  |
| 额定载重（kg） |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |
| 驾驶室形式 |  |  |  | 正向驾驶 |  |  |  |  |
| 外形尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | 长 |  | 6670±200 |  |  |
|  |  |  |  | 宽 |  | 1960±58 |  |  |
|  |  |  |  | 高 |  | 2000±60 |  |  |
| 轴数(根) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 轴距（mm） |  |  |  | 3400±102 |  |  |  |  |
| 前轮距（mm） |  |  |  | 1600±48 |  |  |  |  |
| 后轮距（mm） |  |  |  | 1600±48 |  |  |  |  |
| 最小离地间隙（满载,mm） |  |  |  | 230±20 |  |  |  |  |
| 爬坡能力(°) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ档 | 10±1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ档 | 17±1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ档 | 27±2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒挡Ⅰ档 | 10±1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒挡Ⅱ档 | 17±1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒挡Ⅲ档 | 27±2 |  |  |  |
| 最小通过能力半径（mm） |  |  |  | 外侧 |  |  | 6225±186 |  |
|  |  |  |  | 内侧 |  |  | 3950±118 |  |
| 货箱尺寸(长×宽×高)（mm） |  |  |  | 3050±91×1800±54×750±22 |  |  |  |  |
| 举升+回落时间(S) |  |  |  | 13+15=28 |  |  |  |  |
| 最大牵引力（kN） |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 传动方式 |  |  |  | 液力机械传动 |  |  |  |  |
| 制动形式 |  | 行车制动 |  | 四轮制动、液压制动、弹簧释放、湿式制动器 |  |  |  |  |
|  |  | 停车/紧急制动 |  | 中央制动、弹簧制动、液压释放、湿式制动器 |  |  |  |  |
| 驱动形式 |  |  |  | 四轮驱动 |  |  |  |  |
| 燃油箱容量（L） |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 防爆柴油机型号 |  |  |  | YTO6105DZLQFB |  |  |  |  |
| 防爆柴油机功率（kW） |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 保护型式 |  |  |  | 自动电保护 |  |  |  |  |
| 轴荷 | 空载(kg) |  | 前轴 | 6160±184 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 2980±89 |  |  |  |  |
|  | 满载(kg) |  | 前轴 | 6400±192 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 10740±322 |  |  |  |  |
| 底盘形式 |  |  |  | 铰接式 |  |  |  |  |

6 技术要求

6.1自动保护

防爆柴油机当出现下列情况之一时应报警并在1min内自动停机：

a）排气温度至(68±2)℃；

b) 机体表面温度至(148±2)℃；

c）冷却水温度至(93±2)℃；

d）废气处理箱水位低至80mm时；

e）机油压力至(0.08±0.01)MPa；

f ) 瓦斯浓度达到0.5%时。

6.2配套防爆柴油机应满足GB20891-2014中国第三阶段排放标准的要求。

6.3其余技术要求应符合MT/T1199-2023的要求。

7  试验方法

试验方法按照MT/T1199-2023中规定的方法进行。

8  检验规则

检验分为首次检验、监督检验和出厂检验，其检验项目、技术要求和试验方法见表2。判定规则按MT/T1199—2023执行。

表2

| 序号 | 首次检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验类型 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监督 | 出厂 |  |
| 1 | 基本要求 |  |  | MT/T1199-2023第6.2 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.2 |
| 2 | 整 车 | 操作单元 |  | MT/T1199-2023第6.3.1 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.1 |
|  |  | 轴荷、质量 参数 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | — | — | MT/T1199-2023第7.3.2 |
|  |  | 外廓尺寸 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | — | √ | MT/T1199-2023第7.3.3 |
|  |  | 爬坡能力 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.4 |
|  |  | 最小转弯半径 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.5 |
|  |  | 最大牵引力 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.6 |
|  |  | 最小离地间隙 |  | MT/T1199-2023第6.3.2 | — | √ | MT/T1199-2023第7.3.7 |
|  |  | 乘坐人数核定 |  | MT/T1199-2023第6.3.3 | — | — | MT/T1199-2023第7.3.8 |
|  |  | 图形和文字 标识 |  | MT/T1199-2023第6.3.4 | — | — | MT/T1199-2023第7.3.9 |
|  |  | 密封要求 |  | MT/T1199-2023第6.3.5 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.10 |
|  |  | 行驶轨迹 |  | MT/T1199-2023第6.3.6 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.11 |
|  |  | 噪声 |  | MT/T1199-2023第6.3.7 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.3.12 |
| 3 | 底盘 |  |  | MT/T1199-2023第6.4 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.4 |
| 4 | 车 身 | 座椅调节距离 |  | MT/T1199-2023第6.5.6 | √ | — | MT/T1199-2023第7.5.1 |
|  |  | 落物保护性能、结构强度 |  | MT/T1199-2023第6.5.8 | — | — | MT/T1199-2023第7.5.2 |
|  |  | 车身其他项目 |  | MT/T1199-2023第6.5.1-6.5.5、6.5.7、6.5.9、6.5.10、6.5.12、6.5.13 | √ | √ | 目测检查 |
| 5 | 转向系 |  |  | MT/T1199-2023第6.6 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.6 |
| 6 | 制 动 系 | 工作制动 | 制动 距离 | MT/T1199-2023第6.7.2.4 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.7.1 |
|  |  |  | 制动稳定性 | MT/T1199-2023第6.7.2.5 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.7.2 |
|  |  | 紧急制动 |  | MT/T1199-2023第6.7.3 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.7.3 |
|  |  | 停车制动 |  | MT/T1199-2023第6.7.4 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.7.4 |
|  |  | 制动系 其他项目 |  | MT/T1199-2023第6.7.1、6.7.2.1—6.7.2.3、6.7.5 | √ | √ | 目测检查 |
| 7 | 行驶系 |  |  | MT/T1199-2023第6.8 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.8 |
| 8 | 传动系 |  |  | MT/T1199-2023第6.9 | √ | — | MT/T1199-2023第7.9 |
| 9 | 防爆柴油机 |  |  | MT/T1199-2023第6.10 | √ | — | MT/T1199-2023第7.10 |
| 10 | 照明、信号及警示 |  |  | MT/T1199-2023第6.11 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.11 |
| 11 | 仪表、仪器 |  |  | MT/T1199-2023第6.12 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.12 |
| 12 | 车辆监测与自动保护装置 |  |  | MT/T1199-2023第6.13 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.13 |
| 13 | 安全防护与消防设施 |  |  | MT/T1199-2023第6.14 | √ | √ | MT/T1199-2023第7.14 |
| 注：首次检验应检验全部项目；表中“√”表示应检验项目；表中“—”表示可不检验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

9  标志、标识

防爆柴油机无轨胶轮运料车产品的标志应按AQ 1043-2007 的规定设置矿用产品安全标志标识。